| 型号 Model | 输入电源 Main Power （Vac） | 输入功率 Input Power （KVA） | 输入电流 Input Current （Aac） | 最大输出电流 Max.Output Current （Adc） | 最大输出电压 Max.Output voltage （Vdc） | 通讯方式 Communication Mode | 防护等级 Protection grade | 外形尺寸 Size （mm*mm*mm） | 重量 Weight （Kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZC7SI-E30/100 | 单相220 50Hz/60Hz | 3.3 | 15.2 | 100 | 30 | CAN | IP21 | 640×310×970 | 52 |
| CZC7SI-E30/150 |  | 5.0 | 22.7 | 150 | 30 |  |  |  | 52 |
| CZC7SI-D30/200 | 三相380 50Hz/60Hz | 6.7 | 10.1 | 200 | 30 |  |  |  | 54 |
| CZC7SI-D30/225 |  | 7.5 | 11.4 | 225 | 30 |  |  |  | 54 |
| CZC7SI-D30/300 |  | 10.0 | 15.2 | 300 | 30 |  |  |  | 56 |
| CZC7SI-D60/100 |  | 6.5 | 9.8 | 100 | 60 |  |  |  | 60 |
| CZC7SI-D100/100 |  | 10.8 | 16.3 | 100 | 100 |  |  |  | 60 |
| CZC7SI-D60/150 |  | 9.7 | 14.7 | 150 | 60 |  |  | 770×500×1026 | 82 |
| CZC7SI-D60/200 |  | 12.9 | 19.6 | 200 | 60 |  |  |  | 82 |
| CZC7SI-D60/300 |  | 19.4 | 29.4 | 300 | 60 |  |  |  | 90 |
| CZC7SI-D100/150 |  | 16.1 | 24.5 | 150 | 100 |  |  |  | 82 |
| CZC7SI-D100/200 |  | 21.5 | 32.7 | 200 | 100 |  |  |  | 82 |
| CZC7SI-D100/300 |  | 32.3 | 49.0 | 300 | 100 |  |  |  | 90 |